柳州职业技术学院三楼会议室音响设备、其它设备和线材等承包商招标公告

| 项目 | 数量 | 合计金额（元） | 合计 |
| --- | --- | --- | --- |
| 三楼会议室音响设备、其它设备和线材等 | 1批 |  |  |
| 总报价（大写）： 元 完成时间： 天 |  |  |  |

报价承包商：______________   项目负责人：_____________  电话：________

注一、货物要求

| 序号 | 名称 | 参考规格、型号 | 数量 | 单位 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投影银幕 | 红叶投影银幕120寸4：3 | 1 | 幅 |  |  |
| 2 | 会议功放 （湖山、安度、铁踦士） | - 超薄2U机身 - 动态削峰限制功能 - 开机电源软启动 - 保护电路：包括短路保护、过热保护、过流保护、DC漂移保护等 - 额定功率: 2×200W/8Ω 2×300W/4Ω 600W/8Ω桥接 - 频率响应: 20Hz~20KHz±1dB - 总谐波失真: THD≦0.5% - 输入灵敏度: 0dB(775mv) - 输入阻抗: 平衡20KΩ，不平衡10KΩ - 信噪比（a计权）: ≥93dB - 额定电源: 交流220V/50Hz | 1 | 台 |  |  |
| 3 | 列席单元（雷蒙） | - 单元为无源设备，由系统主机供电，输入电压为24V安全范围； - 话筒采用高强度铝合金外壳坚固耐用，实现超强降噪和良好的抗干扰功能； - 鹅颈式话筒杆带高指向性驻极体麦克风及发言指示红色光环； - 可拆式话筒杆； - 单元具有双色高亮LED单元状态指示灯； - 操作简单，只需轻按一个按键便可以发言； - 每个话筒单元具有单独的灵敏度调节； - 单元自带2.5米8芯屏蔽连接电缆，降低强电磁波对线材的干扰； - 单元配合一路三出分路器，形成一线式手拉手连接。 - 与原有雷蒙列席单元无缝连接可用。 | 6 | 个 |  |  |
| 4 | 声反馈移制器（博士、YAMAHA、DBX） | - 双通道高级反馈抑制器：DBX专利的高级反馈抑制技术（AFS）每通道具有24个可编程的滤波器，立体声或独立的双通道处理，可选择的滤波器脱开时间，滤波器应用的类型，包括：语言滤波器，低、中、高，三段音乐滤波器，输入通道测量表，每通道24段滤波器测量表，电子平衡的输入和输出端口XLR和TRS。 - 采样率: 48KHz 动态范围: >109dB，A 计权；>106dB 不计权；带宽22KHz - 总谐波失真+ 噪声: 典型值0.003%，输出电平+4dBu,1KHz - 频率响应特性: 20Hz-20KHz,±0.5dB - 通道间交叉话音: 典型值>80dB - 输出端交叉话音: 典型值>80dB - 电源电压: 交流50/60Hz，100V；120V，60Hz 和230V，50/60Hz - 电力消耗: 9W - 安全认证: UL 6500，IEC 60065，EN 55013，E 60065 。滤波器的自动释放特性是依次自动消除不在需要使用的滤波器，从而优化声音。 - 高级反馈抑制技术（AFS） - 每通道具有24个可编程的滤波器 - 立体声或独立的双通道处理 - 可选择滤波器脱开时间 - 滤波器应用的类型，包括：语言滤波器，低、中、高 - 三段音乐滤波器 - 输入通道测量表 - 每通道24段滤波器测量表 - 输入：连接头： 1/4寸TRS，母，XLR（2脚为为线） - 类型： 电子式平衡/不平衡， 带RF滤波 - 阻抗： 平衡式，40kΩ 不平衡式，20kΩ - 最大输出电平： >+21dBu，平衡式或不平衡式 - CMRR： >40dB，典型值>55dB（1kHz） 输出：连接头： 1/4寸TRS，公，XLR （2脚为火线） - 类型：阻抗平衡/不平衡式，带RF滤波 阻抗：平衡式，200Ω；不平衡式，100Ω | 1 | 台 |  |  |
| 5 | 音箱（湖山、安度、铁踦士） | - 箱体采用乳白色ABS塑料制作。一只6.5inch - 聚丙烯盆扬声器单元，音色层次鲜明、清晰，瞬 - 态反应良好，平衡度极佳。 - 可旋转挂件角度可调，方便安装。 - 阻 抗：8欧 - 频率响应：55-20KHz - 灵 敏 度：90dB - 功率：100W | 4 | 只 |  |  |
| 6 | 无线话筒（湖山、安度、铁踦士） | - 采用UHF超高频段，DPLL数字锁相环多信道频率合成技术； - 真正的分集式无线接收技术，复杂环境，使用更流畅； - 提供200个信道选择,方便多套机器使用，轻松避开其它干扰； - 先进的红外线自动对频技术，发射机自动追锁接收机频率； - 金属手持管体，彩色液晶显示屏； - 特设接收灵敏度调节，高低功率发射转换功能，应对不同环境； - 极强的通用性，各通道发射器可对频后互换使用，维护方便； - 一路手持，一路领夹发射器，采用两节五号普通碱性电池供电； - 规格参数： - 频率范围： 740-790mHz - 调制方式： 宽带FM - 可调范围： 50mHz - 信道数目： 200 - 信道间隔： 250KHz - 频率稳定度： ±0.005%以内 - 动态范围： 100dB - 最大频偏： ±45KHz - 音频响应： 80Hz-18KHz(±3dB) - 综合信噪比： >105dB - 综合失真： ≤0.5% - 工作温度： -10℃--+40℃ . | 1 | 套 |  |  |
| 7 | 调音台（博士、YAMAHA、DBX） | - 8路单声道,2组立体声,立体声输出, 内置LEXICON专业效果器，话筒高低阻平衡输入，双LED电平显示，标准＋48V幻像电源 - 频率响应 话筒/线路输入到任何输出端： 20Hz－20KHz ±1.5dB - 总谐波失真和噪声： 话筒灵敏度－30dB，混音输出＋17dBu，＜0.2%@1KHz - 话筒输入的等效输入噪声： - －127dB(原阻抗150Ω)； - AUX、MIX和主控制在0dB(推子在下端)，＜－85dBu。 - 通道之间串音(1KHz) - 通道哑音：＞90dB - 推子关闭(标记＋10)：＞90dB - AUX发送口关闭：＞83dB - EQ(单声道输入) - 高频：12KHz、±15dB - 中频(扫频)：150Hz－3.5KHz、±15dB - 低频：80Hz、±15dB - Q(中频)：1.5 - EQ(立体声输入) - 高频：12KHz、±15dB - 中频(扫频)：720Hz、±15dB - 低频：80Hz、±15dB - Q(中频)：0.8 | 1 | 台 |  |  |
| 8 | 电源时序器（湖山、安度、铁踦士） | - 12路电源时序控制器； - 开机时1-12路顺序开机； - 关机时12-1路顺序关机 - 功率输出： 单路输出2000W - 总输出： 12000W | 1 | 台 |  |  |
| 9 | 38U立式机柜 | JA6638金盾38U机柜（含拉伸板） | 1 | 个 |  |  |
| 10 | 功放控制线 | 功放信号卡侬（母）控制连接线（1.5M） | 5 | 根 |  |  |
| 11 | 音箱线 | 无氧铜音箱线400支芯 | 200 | 米 |  |  |
| 12 | 投影机吊架 | 投影机专用吊架 | 1 | 套 |  |  |
| 13 | AV线 | 75－5投影机AV视频信号连接线 | 35 | 米 |  |  |
| 14 | VGA线 | 原装投影机秋叶原VGA信号连接线 | 35 | 米 |  |  |
| 15 | 485控制线 | 投影机485控制信号连接线 | 35 | 米 |  |  |
| 16 | 投影电源线 | 投影机电源连接线2.5平方（三芯） | 35 | 米 |  |  |
| 17 | 过机线 | 秋叶原装VGA过机线（3M） | 3 | 根 |  |  |
| 18 | 幕布支架 | 投影幕布专用支架 | 1 | 付 |  |  |
| 19 | 幕布电源线 | 投影幕布电源控制线1平方（三芯） | 50 | 米 |  |  |
| 20 | 地插 | 手拉手地插 | 3 | 个 |  |  |
| 21 | 线管 | 吊顶穿线用ø20线管及辅材 | 100 | 米 |  |  |

注二：基本要求

1、资质要求：报价承包商应为国内注册的具备法人资格的提供商。

2、报价包含材料费、安装人工费、税费等一切本项目相关费用。会议室长18米，宽14米，高4米，线材走吊顶上，吊顶已安装好。

3、承包商应自行负责其员工的安全，并保证已装修好会议室保持原来完好状态。

4、投标文件包括本招标公告（加盖报价商公章），报价商工商营业执照复印件、税务登记证复印件、法定代表人身份证复印件和委托代理人身份证复印件（委托代理时提供）。

5、本价格为最终报价，本报价函填写好后盖章并用信封密封（注：凡信封接口处均须进行贴上封条），于2010年10月26日上午9点前送至柳州职业技术学院后勤与资产管理处，逾期无效。

联系人：蒋老师      办公室号105      联系电话：3156307；13877237492