柳州职业技术学院

行政楼100报告厅LED显示屏采购院内招标公告

采购编号：LZZY17-015              发布日期：2017-04-12

一、采购项目名称：行政楼100报告厅LED显示屏

二、采购项目预算金额（人民币）：肆万玖仟贰佰贰拾元整（49220.00）

一、技术需求

| 序号 | 名称 | 数量 | 技术参数 | 单价(元) | 合计金额(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 室内3.75单红色显示屏 | 11.28㎡(9.17m*1.23m) | 参考品牌：知名品牌（必须填写） 1、点间距：4.76mm 2、可显示颜色：单红色 3、分辨率：64×32 4、模组尺寸：(长)304mm×（高）152mm 5、最佳视距：5M～150m 6、环境温度：-10ºC～+70ºC 7、储存温度-30ºC~+90ºC 8、盲点率：小于万分之一 9、使用寿命：>100000小时 10、色温：5600K±500 11、铝合金包边：一套 12、总供电：200～240伏交流电 13、最大功率: 800 W/m2 14、扫描方式：1/16扫描 15、屏幕刷新速率：≥200HZ 16、相对湿度： ≤85% 17、连续工作时间>24小时 18、使用寿命： ≥10万小时 19、图象换帧速度：≥70帧／秒 20、传输距离：100米（不另加中断驱动） 21、通讯方式：单根网线传输 22、通用LED显示屏异步控制软件一套 |  |  |
| 2 | 简易钢结构 | 1项 | 金属表面必须进行防腐，防水处理：具体做法为：在表面喷漆处理，将表面处理成显示屏的底色即黑色，起到除锈作用，有效地防止了大气侵蚀。 |  |  |
| 3 | LED播放软件 | 1套 | 配套使用，支持二次开发。 |  |  |
| 4 | 防雷系统 | 1套 | 额定工作电压(Un)：380VAC 最大持续工作电压(UC)：385VAC 标称放电电流(In)：75kA (8/20μs) 最大通流容量(Imax)：120kA (8/20μs) 保护水平(UP)：＜2.5KV 响应时间：Ta≤ 25ns 漏电流75%Uc 1mA：≤20μA 通流量大、残压低、响应时间快、使用寿命长等点。 内置高可靠温控断路技术，过流、过热立即动作，确保系统安全。 具有防雷备份功能，在报警指示窗没有全变红前，仍有相应的保护能力。 支持热插拔，可带电操作，易维护。 外置汇流排，接地更可靠，且易于安装。 可实现凯文接法，以减少导线电阻。 可组合构成多种模式，适用于各种电网制式。 具有遥信监测、雷击计数功能。 ▲防雷地极网接地深度大于2米，接地电阻小于10欧姆； ▲接地线：BVR-10m㎡，工作环境：-40℃～+80℃，相对湿度：＜95%。 |  |  |
| 5 | 拆屏费 | 1项 |  |  |  |
| 6 | 辅材配件及其它 | 1项 | 电源线、信号线、空开及其它配件。 |  |  |
| 总报价：人民币（大写） （￥ ） |  |  |  |  |  |
| 交货期：自成交通知书要求签订合同之日起 日内安装调试完毕并交付使用。 |  |  |  |  |  |
| 交货地点：柳州市内用户指定的地点（按采购人要求） |  |  |  |  |  |
| 公司名称（签章）： 开户行： 对公账号： 联系人： 电话： |  |  |  |  |  |

- 基本要求：

1、资质要求：国内注册（指按国家工商管理有关规定要求核准登记的）经营范围达到本次采购货物及服务要求，具有独立法人资格的供应商，为保障服务质量，投标公司注册资金不少于100万（含100万）。

2、报价人须按报价表中各小项要求提供证明文件，否则报价无效。

3、所安装的显示屏要与原有的显示屏收发系统相容衔接。

4、踏勘现场：采购人统一组织投标人踏勘项目现场，向投标人介绍场地的有关情况。投标人根据踏勘现场情况提供项目实施计划方案（包括人员安排、进度安排、安全、质量控制、调试方案等详细内容）以供评标。招标人不单独或者分别组织任何一个投标人进行现场踏勘,凡因中标人勘察有误造成无法按采购单位要求实施的将被拒绝验收，引起的一切后果，均由中标人承担全部赔付责任。

踏勘现场具体时间：2017年 4 月 17日下午 4：00

踏勘现场集中地点：柳州职业技术学院（柳州市社湾路28号）行政办公楼门前

联系人：朱老师            联系电话：13607729625

参与现场踏勘的拟投标人需提交投标单位授权委托书。

5、付款方式：全部服务内容交付完成，并经采购人验收合格后，中标人开具合同全款发票给采购人，采购人收到发票后十个工作日内付清合同金额全款。

三、售后服务及其它要求：

1、按国家规定的厂家承诺实行"三包",免费送货上门、免费安装、调试及相应人员培训。

2、全套设备三年内免费上门保修。设备的保修期过后，设备维护、维修，供方只收取原器件费，免收维修费。

3、如在使用过程中发生质量问题或故障，立即响应,接通知后2小时内到达现场处理,一般故障处理时限不超过8小时修复，重大故障处理时限不超过12小时修复。

4.验收标准：品牌、型号及数量一致，参数达到招标要求并符合国家相关标准。

5.投标报价：所投价格为一次性报价（包含货品费、运费、税费、人工费等一切相关费用）.投标人按表所列项目要求进行报价，表中“所投品牌及技术响应情况”投标人必须填写清楚具体所投品牌、型号及技术响应情况；在报价表下方签署投标代理人姓名，填写投标代理人联系方式和投标人单位名称并加盖公章，报价文件包含多页的，各页也应加盖公章。

6.投标文件递交：投标人将填写好的投标报价表、工商营业执照复印件（加盖公章）、税务登记证复印件（加盖公章）各1份用文件袋密封并在封口处粘贴封条和加盖公章，于2017年4月19日下午3：30至4：00送至柳州职业技术学院（柳州市社湾路28号）行政办公楼二楼204室 后勤与资产管理处资产科，逾期无效。

标书接收咨询电话 0772-3156706    技术咨询：朱老师  联系电话：13607729625

柳州职业技术学院

2017 年 4月12 日